## Tehnička specifikacija

### UVOD

Predmet nabave je isporuka i instalacija Proširenje postojećeg navigacijskog simulatora NTPro 5000 sa dodatnim učioničkim/navigacijskim mostom na lokaciji Prometno-tehničke škole – Šibenik, Put Gimnazije 64.

#### OPĆI ZAHTJEVI

Troškovnik u prilogu sadrži minimalne tehničke karakteristike zahtijevane od predmeta nabave. Ukoliko to nije drugačije navedeno i opisano u troškovniku mora obuhvaćati svu potrebnu programsku podršku, opremu za podršku funkcioniranja simulatora, rad i instalacijski materijal za postavljanje dodatnog učeničkog mosta navigacijskog simulatora u potpunu funkcionalnost.

Svi radovi, moraju se obvezno izvoditi prema važećim zakonima, granskim normama i uzancama, te u skladu sa traženjima i uputama nadzorne osobe Naručitelja.

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Tehničke karakteristike (parametri) kako zahtijevani tako i oni koje nudi ponuditelj specificirani su u donjoj tablici. Sukladno zahtjevu Naručitelja, ponuditelj je dužan u navedenoj tablici ispuniti stupac „nuđene karakteristike“ te ju ispunjenu priložiti kao sastavni dio ponude.

| R.br. | Opis | Tražene karakteristike | Nuđene karakteristike | Kol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplikacija vizualizacija okoline broda | Aplikacija za vizualizacija za real-time prikaz okoline broda Podržava: - vizualizaciju simulirane okoline za prikaz na jednom monitoru u rezoluciji do 4K u realnom vremenu - podrška za vizualizaciju sa minimalno 40 FPS - podrška za simulaciju sljedećih efekata: - 3D objekti na kopnu - Nepokretni objekti na obali - Pokretni objekti na obali (dizalice, automobili/kamioni, vlakovi, radarske antene) - Objekti na moru koji se pojavljuju u scenariju vježbe (brodovi, tegljači, helikopteri, barže, bitve, konopi, bove, objekti na kopnu) - Objekti za vježbe traganja i spašavanja (splavi, koluti, SART, plutajuće smeće, oštećeni tanker, … - Svjetionici i plutače - Navigacijska i ostala svijetla - 3D oblaci sa podešavanjem broja, visine, horizontalne i vertikalne veličine - Slojevi oblaka cirrostratus, cirrus, cirrocumulus, cumulus, altocumulus, stratocumulus, stratus - Promjena osvjetljenja kako bi odgovarala dobu dana ili noći i realna pozicija sunca i mjeseca - Prikaz i realna pozicija najmanje 850 zvijezda sa mogućnošću posebnog označavanja glavnih konstelacija - 3D zamreškana površina mora - tekstura mora: Ocean, Mediteran, Sjeverno more, … - Efekti na površini mora: swell, valovi uzrokovani vjetrom sa uzburkavanjem, struje, valovi uzrokovani prolaskom broda, pjenjenje na valovima - Refleksije sa neba, Sunca, Mjeseca, oblaka, objekata na obali, trupa broda na moru - Prozirnost i refrakcija svijetla - Prikaz udara kišnih kapi na površinu mora - Podešavanje vremenskih uvjeta uz pomoć predefiniranih stanja mora i vremena prema Beaufortovoj skali - Padaline kiša i snijeg, munje, magla, kišni oblaci i fronte Oprema: - Računalo za vizualizaciju - TV monitor 40“ sa nosačem za montažu |  | 1 kom |
| 2. | Aplikacija upravljanje zapovjedničkim mostom | Softver aplikacije za upravljanje i očitanje navigacijskih instrumenata, upravljanje porivom i palubnim sustavima broda, prikazom alarmnih stanja i sustava pomoći korisniku. Prikaz na zaslonu mora sadržavati stalno prisutne osnovne i važne informacije a pristup navigacijskim instrumentima i ostalim sustavima je na poziv korisnika. Podešavanje osvjetljenja zaslona i prikaza za prilagodbu dnevnoj i noćnoj navigaciji. Indikacije i funkcije koje moraju bit prisutne: - Osnovne informacije o vlastitom brodu, plovne karakteristike i Pilot Card - Osnovni očitanja i kontrole: zvrčni/magnetski kompas, brodske kontrole i očitanja za sljedeće tipove propulzije: FPP (single screw), CPP (single screw, twin screw), Z-drive, Voith Schneider, Water jets, Tunnel thruster, azipod - Prikaz i kontrole pogleda dalekozorom - Pojednostavljeni i track auto pilot, sa mogućnošću funkcije track control iz ECDISa - Dubinomjer - Zvrčni kompas sa zapisom kursa i položajem kormila - Brzinomjer sa mjerenjem brzine u dvije osi - SSAS primopredajnik - Navigacijska svijetla i oblici - Otpuštanje koluta za spašavanje sa lijevog i desnog krila - Zvučni signali (automatski i ručni - GPS primopredajnik - AIS primopredajnik, Class A - Alarmi stroja, kormilarenja i protupožarna centrala - Kontrola priveza broda na pojednostavljenoj elektroničkoj karti, sa kontrolom i nadzorom tegljača i opreme za privez |  | 1 kom |
| 3. | Aplikacija ECDIS | Softver aplikacije ECDIS Podržava: - prikaz ECDIS radnih stanica za simulaciju u realnom vremenu na zapovjedničkim mostovima. Neophodne osnovne funkcije: • Rezolucija prikaza na zaslonu, minimalno 1920 x 1080 • Prikaz do 6 elektronskih karata u više formata • Orijentacija karte North UP, Head UP, Course UP • Kontrola prikaza karte (Layers Control, Autoload, Autoscale, Autoscroll, Zoom, Chart Formats Priority (ARCS/ENC), 6 Color Palettes) • Sustav alarma (AIS, Antigrounding, Sensors, Route, Radar/Targets (CPA/TCPA), Chart Areas, etc.); • Prikaz podatak vlastitog broda (COG, SOG, HDG, LOG) • Mjerenje na karti sa dva ERBL • True Motion, Relative Motion • Prikaz razdijeljenog pogleda sa dvije različite skale/orijentacije karte • Planiranje i izvođenje rute • Rad sa više ruta • Kalkulacija dolaska • Kreiranje SAR ruta • Prikaz radarskog overlaya sa ekstraktorom targeta • Prikaz NAVTEX poruka • Pomoć korisniku • Track control sa korištenjem autopilota na stanice za upravljanje brodom Softver ECDIS mora biti u skladu sa zahtjevima IMOa uključujući Annex A.1, item No. A.1/4.33 and Annex B, Module B in the Directive. SOLAS 74 as amended, Regulation V/18 & V/19, IMO Res A.694(17) and IMO Res MSC. 74(69) & 191(79) |  | 1 kom |
| 4. | Radar/ARPA | Softver aplikacije Radar/ARPA Podržava: - prikaz Radar/ARPA radnih stanica za simulaciju u realnom vremenu na zapovjedničkim mostovima. Neophodne osnovne funkcije: - Skala dometa: 0.125 – 96 NM; - Tip prikaza radarske slike: Head Up, North Up, Course Up, TM, RM; - Prikaz datuma i sata u vježbi - Prikaz sintetičkih elemenata radarske slike: Heading line, Cursor, ERBL, VRM, Parallel index lines, Marks, Range rings, Guard zones, Track history, Vectors (true, relative), Rotating cursor, Root (WP), ARPA marks - Prikaz video efekata radarskog odjeka: Target trails, Echo stretch, boost, Echo average - Prikaz video efekata radarskog primopredajnika: 3 and 10 cm transmission bands, change-of-pulse-length effect, gain control effects, receiver pass band tuning effects, sea clutter and its suppression, rain clutter and its suppression, target trails, echo stretch, echo average, scaling Funkcije automatskog praćenja: - Načini prihvata objekata: manual, automatic (Guard zone) - Način poništavanja praćenja objekata: manual, automatic - Vrijeme akvizicije: približni podaci – 30 sec, točni podaci – 3 min; - Broj praćenih objekata do 100 objekata - Prikaz informacija o objektu: RANGE, BEARING, CPA, TCPA, COURSE, SPEED, BOW X, bow crossing range (BCR), bow crossing time (BCT) - Alarmi objekta: BOW CROSSING, CPA/TCPA, GZ1 GZ2, LOST TARGET, i TARGET STORE FULL; - Podešavanje CPA, TCPA - Trial manoeuvre Software Radar mora biti u skladu sa zahtjevima IMOa uključujući: Annex A.1, item No. A.1/4.38 and Annex B, Module B in the Directive. SOLAS 74 as amended, Regulation X/3, IMO Res A.278(VIII), A.694(17) & A.820(19), IMO Res MSC. 191(79) & 192(79), ITU-R M.1177-4 (04/11) |  | 1 kom |
| 5. | Računalna oprema | Računalna oprema koja podržava izvođenje aplikacija u realnom vremenu: Oprema: - 1 kom. Računalo za vizualizaciju i upravljanje brodom - 1 kom. Računalo za ECIDS - 1 kom. Računala za Radar/ARPA - 1 kom TV monitor 40“ sa nosačem za montažu - 3 kom Monitor 24“ FHD - Ostala potrebna oprema za umrežavanje i instalaciju |  | 1 kpl |
| 6. | Računalna oprema - Server | Serversko računalo koje podržava rad kompletnog navigacijskog simulatora NTPro 5000 Oprema: - 1 kom. Serversko računalo sa Win Server operativnim sustavom - 1 kom Monitor 24“ FHD - Ostala potrebna oprema za umrežavanje i instalaciju |  | 1 kpl |
| 7 | Instalacija opreme | Dostava, montaža, podešavanje puštanje u rad i testiranje opreme iz troškovnika do potpune funkcionalnosti. Instalacija softvera simulatora uključujući dostupne zakrpe. |  | pau |